# SCHEDA RILIEVO TETTO – CANTIERE XYZ

Cantiere: XYZ – Ampliamento edificio scolastico, Via Foscolo 7 – Pordenone

Data rilievo: 08/11/2025

Operatore: L. Serra – Assistente tecnico di rilievo

## 1. Dati generali

| Condizioni meteo | Sereno, vento debole |
| --- | --- |
| Temperatura ambiente (°C) | 12,5 |
| Umidità relativa (%) | 78 |
| Strumenti utilizzati | Drone DJI Air + Laser disto Leica |

## 2. Quote rilevate

| Punto | Descrizione | Quota (m) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gronda ovest | 3,25 | Rilevata da drone a 25 m |
| B | Colmo centrale | 5,05 | Quota massima rilevata |
| C | Gronda est | 3,23 | Differenza minima di 2 cm rispetto lato ovest |
| D | Spigolo nord-ovest | 3,28 | Punto di controllo geometrico |
| E | Terreno base riferimento | 0,00 | Quota zero strumentale |

## 3. Calcolo pendenza falda

Δh (differenza colmo-gronda) = 5,05 – 3,25 = 1,80 m
L (proiezione orizzontale) = 8,00 m
Pend. (%) = (1,80 / 8,00) × 100 = 22,5 %
θ = arctan(1,80 / 8,00) = 12,7°

## 4. Osservazioni

Il tetto a due falde presenta simmetria regolare e ottimo stato di conservazione. Non sono stati rilevati avvallamenti o deformazioni strutturali. Le linee di gronda risultano allineate e prive di accumuli di materiale.

Udine, 08/11/2025

L. Serra – Assistente tecnico di rilievo
Azienda XYZ